Aanbestedingstekst HFA …

HF - Axiaalventilator

Corrosiebestendige, kunststof axiaalventilator met behuizing uit thermoplastisch kunststoffen in robuuste, gelaste uitvoering. De axiaalventilator is aan weerszijden voorzien van flens en splinterbeveiliging conform de veiligheidsvoorschriften. De motor is kunststof ingekapseld . Alle delen die met de afvoerlucht in contact komen zijn vervaardigt uit kunststof of kunststof bekleed. De waaier is statisch en dynamisch gebalanceerd volgens G 6.3 (DIN ISO 21940-11 ). De schoepstelling wordt af fabriek ingesteld.  De axiaalventilator is voorzien van een aan de buitenzijde aangebouwde en bedrade klemmenkast.

| Fabricaat | : | Hürner Luft- & Umwelttechnik |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | : | HFA … - .. D |  |
| Behuizingsmateriaal | : | PPs |  |
| Waaiermateriaal | : | PPs |  |
| Behuizingsstand | : | … |  |
| Aanzuigdiameter | : | … | mm |
| Transportmedium | : | Lucht |  |
| Volumestroom | : | … | m³/h |
| Totaal drukverschil | : | … | Pa |
| Statisch drukverschil | : | … | Pa |
| Geluidsniveau Lp2A (1m) | : | … | dB(A) |
| SFP | : | … | W/(m³/s) |
| Motorvermogen | : | … | kW |
| Spanning | : | … | V |
| Netfrequentie | : | .. | Hz |
| Nominale stroom | : | … | A |
| Beschermingsklasse / motorbeveiliging | : | IP55 / PTC-thermistor |  |