Aanbestedingstekst HFD … - 16 directe aandrijving

HF – Dakventilator

Corrosiebestendige kunststof dakventilator met behuizing van thermoplastische kunststoffen, in stabiele, diepgetrokken uitvoering, eenzijdig zuigend, splinterbeveiliging conform de veiligheidsvoorschriften uitgevoerd als draadwerk met kunststofcoating. Het transportmedium wordt bij verticale montage conform de vereisten voor belaste afvoerlucht verticaal uitgeblazen, alle met het medium in contact komende onderdelen zijn van kunststof resp. met kunststof ommanteld. Een asafdichting wordt middels een viltringdichting gerealiseerd om mediumlekkage tot een minimum te beperken. Waaier met achterwaarts gebogen schoepen, vliegend op de motoras gelagerd, statisch en dynamisch uitgebalanceerd, balanceringskwaliteit minimaal G 6.3 (DIN ISO 2194011). Inclusief binnenliggende motor, gekapseld tegen het transportmedium, en buitenliggende werkschakelaar bij standaardmotoren (zonder Ex-beveiliging) of aan de buitenzijde aangebrachte klemmenkast bij Ex-motoren. De vereiste externe ventilatie voor de motor wordt gerealiseerd via naar buiten geleide buisverbindingen.

| Fabricaat | : | Hürner Luft- & Umwelttechnik |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | : | HFR … - .. D |  |
| Behuizingsmateriaal | : | PEs |  |
| Waaiermateriaal | : | PPs |  |
| Behuizingsstand | : | … |  |
| Aanzuigdiameter | : | … | mm |
| Transportmedium | : | Lucht |  |
| Volumestroom | : | … | m³/h |
| Totaal drukverschil | : | … | Pa |
| Statisch drukverschil | : | … | Pa |
| Geluidsniveau Lp2A (1m) | : | … | dB(A) |
| SFP | : | … | W/(m³/s) |
| Motorvermogen | : | … | kW |
| Spanning | : | … | V |
| Netfrequentie | : | .. | Hz |
| Nominale stroom | : | … | A |
| Beschermingsklasse / motorbeveiliging | : | IP55 / PTC-thermistor |  |